使用德森特六维力传感器来测量电机拉力和扭矩

参数介绍：

需要使用ttl转485的模块，连接到飞控串口上之后，需要设置串口协议为49

需要的日志在

FM里，分别是Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mz,都是浮点数

搜索参数SERVO_FM_RATE来修改数据记录的频率

需要开启脚本功能，设置scr_enable为1

然后加载相应的脚本

飞控上设置一个通道开关，功能为：300, SCRIPTING_1

还需要设置对应的通道功能为94， scripting1

通过该开关用来触发飞控通道输出，实现斜坡信号测量

再设置一个通道开关，功能为：

实现急停

拉力台可以测量的项如下：

拉力

扭矩：通过力和力臂的关系换算

电流

电压

功率

转速：通过rpm或者双向dshot，或者电调遥测（没用过）

螺旋桨效率，力效？g/w（后处理）

电动机效率（？？）

除此之外应该有好的交互体验

必要交互有如下几条：

1.急停按钮：

2.阶梯斜坡信号，用于校准完成后的一键自动测试(此功能应该通过脚本实现，便于用户修改)

良好交互体验：

1.RGB灯带显示信号量和信息提示

2.小的屏幕用于显示提示信息，可以不连接地面站进行操作

高级体验：

通过replay来实现拉力回放

Mot_thst_expo参数有什么用？

这是调整飞机的一个极其重要的参数。大多数 ESC 的工作原理是，命令输入与用于驱动电机的平均电压大致成正比。这导致每个螺旋桨产生强烈的非线性推力响应。我使用了大约 100 个螺旋桨的测量值，得出默认 MOT_THST_EXPO 值 0.65。基本原理是 prop 越大，值越高。因此，对于普通 ESC 来说，30 英寸的螺旋桨更接近 0.8，而 5 英寸的螺旋桨更像是 0.5。同轴螺旋桨似乎也更低，因此如果我没有测量推力特性，我会对大多数同轴设计使用 0.5。然而，一些 ESC 似乎对命令的输入进行补偿，以尝试线性化推力值。根据 ESC 和螺旋桨的不同，MOT_THST_EXPO 可以从 -0.3 到 0.5 不等。更改 MOT_THST_EXPO 值的另一个参数是 MOT_SPIN_MIN 值。因此，如果您增加 MOT_SPIN_MIN，则需要减少完美的 MOT_THST_EXPO。因此，正确定义此参数的唯一方法是测量推力曲线并计算 MOT_THST_EXPO。但是，对于大多数 ESC 和螺旋桨组合，默认值将正常工作。